# 某工业园区 1500 t/d 污水处理站工程方案

# 1 项目概况

本工程设计处理水量 1500 t/d（62.5 m³/h），进水COD 400 mg/L，出水COD 50 mg/L，COD去除率 87.5%。

方案编制日期：2026年10月7日；出水执行 GB 18918-2002 一级A 标准。

# 2 工艺设计

调节池水力停留时间 6.0 h，共设 2 座。

混凝段 PAC投加量 25 mg/L，按设计水量计 PAC日耗量 37.5 kg/d。

吨水电耗 0.6 kWh/t，日耗电量 930 kWh/d。

PAC单价 2.8 元/kg，PAC年药剂费 3.83 万元。

# 3 投资估算

设备费 286.5 万元，安装费 42.3 万元，工程总报价 328.8 万元。主要参数与费用见表 1、表 2。

表 1 主要设计参数

| 序号 | 指标 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计水量 | 1500 | t/d |
| 2 | 小时流量 | 62.5 | m³/d |
| 3 | 进水COD | 400 | mg/L |
| 4 | 出水COD | 50 | mg/L |
| 5 | PAC投加量 | 25 | mg/L |
| 6 | PAC日耗量 | 37.5 | kg/d |
| 7 | 吨水电耗 | 0.62 | kWh/t |
| 8 | 日耗电量 | 930 | kWh/d |

表 2 投资与运行费用

| 序号 | 项目 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 | 2,865,000 元 |
| 2 | 安装费 | 42.3 万元 |
| 3 | PAC年药剂费 | 30660 元 |
| 4 | 工程总报价 | 328.8 万元 |